2.5. Потребность в сырье, материалах, персонале и производственных площадях

Расчёт потребности в ресурсах выполняется на основании производственной программы (параграф 2.4), состава бетонной смеси (параграф 2.2, таблица 2.5) и принятой организационной модели предприятия.

Потребность в сырье и материалах. Средневзвешенная толщина выпускаемой продукции составляет около 63 мм; для укрупнённого расчёта принят расход бетонной смеси 0,06 м3 на 1 м2 плитки. Удельные нормы расхода на 1 м2 представлены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Удельный расход сырья на 1 м2 тротуарной плитки (толщ. 60 мм)

| Компонент | Расход на 1 м3 | Расход на 1 м2 | Цена | Стоимость на 1 м2, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цемент М500 | 380 кг | 22,8 кг | 7,5 руб/кг | 171 |
| Песок кварцевый [29] | 750 кг | 45,0 кг | 1,2 руб/кг | 54 |
| Щебень гранитный [30] | 650 кг | 39,0 кг | 2,0 руб/кг | 78 |
| Вода [23] | 140 л | 8,4 л | 0,05 руб/л | 0,4 |
| Пластификатор [25] | 2,7 кг | 0,16 кг | 80 руб/кг | 13 |
| Пигмент (средневзвеш.) | - | 0,36 кг | 150 руб/кг | 54 |
| Поддон (амортизация) | - | - | - | 5 |
| ИТОГО материалы |  |  |  | ~375 |

Переменная материальная составляющая себестоимости 1 м2 плитки составляет около 375 рублей. С учётом технологических потерь (2-3%), электроэнергии (~30 руб/м2) и прочих прямых расходов общие переменные издержки находятся в диапазоне 400-800 руб/м2, что соответствует значениям в Project Expert [20], [23].

Годовая потребность в сырье по периодам проекта (объём продаж: год 1 — ~7 500 м2 за 7 мес.; год 2 и 3 — ~22 000 м2/год) представлена в таблице 2.15.

Таблица 2.15 - Годовая потребность в сырье и материалах

| Сырьё | Ед. | Год 1 (7 мес.) | Год 2 | Год 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цемент М500 | тонн | 171 | 502 | 502 |
| Песок кварцевый | тонн | 338 | 990 | 990 |
| Щебень гранитный | тонн | 293 | 858 | 858 |
| Вода | м3 | 63 | 185 | 185 |
| Пластификатор | кг | 1 200 | 3 520 | 3 520 |
| Пигмент | кг | 2 700 | 7 920 | 7 920 |
| Стоимость сырья | млн руб. | ~2,8 | ~8,3 | ~8,3 |

Основные поставщики: цемент — заводы Рязанской и Тульской областей (доставка 80-150 км); песок и щебень — карьеры Рязанской области [29], [30]. Страховой запас сырья на 2-3 недели снижает риск простоев [4].

Потребность в персонале. Штатное расписание (из Project Expert) представлено в таблице 2.16.

Таблица 2.16 - Штатное расписание и фонд оплаты труда

| Должность | Категория | Кол-во | Оклад, руб/мес | ФОТ, руб/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор | Управление | 1 | 80 000 | 80 000 |
| Бухгалтер | Управление | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Инженер-технолог | Производство | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Оператор линии | Производство | 1 | 60 000 | 60 000 |
| Разнорабочий | Производство | 1 | 50 000 | 50 000 |
| Менеджер по продажам | Маркетинг | 1 | 60 000 | 60 000 |
| ИТОГО |  | 6 |  | 360 000 |

ФОТ — 360 000 руб/мес. С учётом страховых взносов (30,2%) расходы на персонал составляют ~469 000 руб/мес [18]. Директор осуществляет общее руководство; бухгалтер ведёт учёт по УСН; инженер-технолог отвечает за рецептуры и контроль качества; оператор управляет вибропрессом и смесителем; разнорабочий — погрузка и перемещение поддонов; менеджер — продажи и работа с клиентами [3].

Потребность в площадях. Расчёт представлен в таблице 2.17.

Таблица 2.17 - Потребность в производственных площадях

| Назначение | Площадь, м2 | Требования |
| --- | --- | --- |
| Цех (вибропресс, смеситель, конвейер) | 200-250 | Высота >=4 м, 380В, вентиляция |
| Зона выдержки (стеллажи) | 80-100 | Температура >=+15C, крытая |
| Склад сырья (цемент, добавки) | 50-80 | Крытое, защита от влаги |
| Площадка (песок, щебень) | 100-150 | Открытая, с разделением |
| Склад готовой продукции | 200-300 | Открытая площадка |
| Офис, бытовые | 20-30 | Отопление, санузел |
| ИТОГО крытые | 350-460 |  |
| ИТОГО с открытыми | 650-910 |  |

Принято решение об аренде помещения ~400 м2 (крытые) и открытой площадки ~300 м2. Арендная плата — 90 000 руб/мес, что соответствует ставке ~225 руб/м2 для промышленных объектов в Рязанской области [21].

Сводная структура ежемесячных постоянных расходов (из Project Expert):

Таблица 2.18 - Структура ежемесячных постоянных расходов

| Статья | Сумма, руб/мес | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| ФОТ персонала (6 чел.) | 360 000 | 63 |
| Аренда цеха и склада | 90 000 | 16 |
| Электроэнергия, вода, ТБО | 60 000 | 10 |
| Техобслуживание оборудования | 30 000 | 5 |
| Реклама и продвижение | 25 000 | 4 |
| Интернет, связь, канцелярия | 10 000 | 2 |
| ИТОГО | 575 000 | 100 |

Основная доля постоянных расходов (63%) — ФОТ, что характерно для малого производства. Совокупные постоянные расходы 575 000 руб/мес определяют порог безубыточности предприятия [5]. Организационная структура и каналы сбыта рассматриваются в параграфе 2.6.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ (добавить в список литературы):

[29] ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия. - Введ. 2015-04-01. - М.: Стандартинформ, 2015. - 20 с.

[30] ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. - Введ. 1995-01-01. - М.: Издательство стандартов, 1994. - 24 с.