2.1. Общая характеристика предприятия и выпускаемой продукции

В настоящей главе рассматривается создание малого производственного предприятия по выпуску тротуарной плитки методом вибропрессования. Проектируемое предприятие организуется в форме общества с ограниченной ответственностью, что обусловлено рядом причин организационного и экономического характера.

Выбор организационно-правовой формы ООО определяется следующими факторами. Во-первых, ответственность учредителя ограничивается размером вклада в уставный капитал, что существенно снижает личные финансовые риски при реализации инвестиционного проекта с капитальными вложениями свыше шести миллионов рублей [8]. Во-вторых, данная форма позволяет в дальнейшем привлекать дополнительных участников без реорганизации юридического лица — достаточно внесения изменений в учредительные документы. В-третьих, для работы с корпоративными заказчиками и участия в государственных закупках по Федеральному закону № 223-ФЗ статус юридического лица является необходимым условием [4]. Наконец, при возможной продаже бизнеса передача доли в ООО юридически проще и менее затратна, чем отчуждение совокупности активов индивидуального предпринимателя.

В качестве системы налогообложения для проектируемого предприятия принята упрощённая система налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» (ставка 15 процентов). Обоснованность данного выбора определяется спецификой производственной деятельности: доля материальных затрат в выручке предприятия по производству тротуарной плитки составляет порядка 40–50 процентов, что делает учёт расходов при формировании налоговой базы экономически целесообразным [3]. Упрощённая система освобождает предприятие от обязанности исчисления и уплаты НДС, сокращает объём бухгалтерской и налоговой отчётности. Предельный размер дохода, при котором допускается применение данного режима, в 2026 году составляет 450 млн рублей [3]; плановая выручка рассматриваемого предприятия не превысит данный порог в течение всего горизонта проекта.

Местом размещения производства выбрана Рязанская область. Данное решение обусловлено совокупностью логистических, экономических и рыночных предпосылок. С точки зрения транспортной доступности, регион расположен в 180 км от Москвы по федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал»; через область проходят также трассы Р-132 и Р-22, обеспечивающие связь с Тульской, Владимирской, Тамбовской областями. Близость к карьерам нерудных материалов Рязанской и Тульской областей сокращает транспортную составляющую в стоимости песка и щебня — основных компонентов бетонной смеси.

Экономическим преимуществом размещения является относительно невысокая стоимость производственных ресурсов. По данным актуальных предложений аренды промышленных площадей, ставка для производственных помещений в Рязанской области находится в диапазоне 300–400 руб./м² в месяц, тогда как в Московской области аналогичные объекты предлагаются по 600–1000 руб./м² в месяц [9]. Среднемесячная заработная плата производственного персонала в регионе ниже столичного уровня на 30–40 процентов, что формирует более рациональную структуру фонда оплаты труда без ущерба для качества подбора кадров.

С позиции рыночного спроса регион характеризуется активной реализацией мероприятий по благоустройству городской среды. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» к 2023 году в Российской Федерации благоустроено более 55 тысяч территорий, в том числе 32 793 дворовых и 22 674 общественных пространства [11]; по обновлённым данным официального ресурса национальных проектов, совокупное число преобразованных объектов превышает 65 тысяч [12]. Рязанская область участвует в данной программе; объём работ по устройству покрытий из вибропрессованных изделий сохраняет положительную динамику. Дополнительным фактором спроса является развитие индивидуального жилищного строительства в регионе, формирующее устойчивый поток заказов со стороны частных домовладельцев. При этом в самой Рязанской области отсутствуют крупные федеральные производители тротуарной плитки уровня ГК «Выбор», что создаёт рыночную нишу для локального предприятия с коротким плечом доставки [13].

Ассортимент выпускаемой продукции сформирован с учётом структуры рыночного спроса и требований ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» [1]. Номенклатура включает шесть базовых видов изделий, различающихся по геометрии, толщине и группе эксплуатации. Состав продуктовой линейки и её основные характеристики представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Ассортимент выпускаемой продукции

| Наименование | Размер, мм | Толщ., мм | Группа | Назначение | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квадрат «Стандарт» | 300×300 | 40 | А | Пешеходные дорожки, садовые территории | 15 |
| Квадрат «Универсал» | 300×300 | 60 | Б | Дворовые территории, парковки л/а | 25 |
| Брусчатка «Кирпичик» | 200×100 | 60 | Б | Тротуары, площади, въездные группы | 35 |
| Шестигранник «Соты» | 215×240 | 60 | Б | Декоративное мощение, набережные | 10 |
| Волна «Классик» | 222×110 | 70 | Б | Пешеходные зоны повышенной нагрузки | 10 |
| Газонная решётка | 600×400 | 100 | В | Экопарковки, укрепление газонов | 5 |

Основу ассортимента составляет брусчатка 200×100×60 мм — наиболее востребованная позиция на рынке вибропрессованных изделий, допускающая множество схем укладки (ёлочка, плетёнка, кирпичная кладка) и применяемая при благоустройстве как муниципальных, так и частных территорий; на неё приходится 35 процентов планового объёма выпуска. Второй по значимости является квадратная плитка 300×300×60 мм (25 процентов), востребованная при устройстве дворовых территорий жилых комплексов в силу высокой скорости укладки крупноформатных элементов. Совокупная доля двух указанных позиций — 60 процентов — обеспечивает стабильную загрузку оборудования за счёт устойчивого базового спроса; остальные четыре вида продукции расширяют предложение в декоративном и специальном сегментах.

В соответствии с ГОСТ 17608-2017, бетонные тротуарные плиты подразделяются на группы по условиям эксплуатации [1]. Группа А предназначена для пешеходных зон, не подверженных воздействию транспортных нагрузок. Группа Б охватывает территории с возможным заездом автомобилей массой до 3,5 тонн — дворы, тротуары вдоль дорог, парковочные карманы. Группа В рассчитана на регулярное воздействие тяжёлого транспорта: автостоянки грузовых автомобилей, территории АЗС, пожарные проезды. Для каждой группы стандарт устанавливает минимальные требования по толщине изделия, классу бетона, прочности, морозостойкости и истираемости. Нормативные значения указанных показателей систематизированы в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Требования к плитам по группам эксплуатации (ГОСТ 17608-2017)

| Показатель | Группа А | Группа Б | Группа В |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная толщина, мм | 40 | 60 | 80–100 |
| Класс бетона по прочности | В22,5 | В25–В30 | В30–В35 |
| Прочность на сжатие, МПа | ≥28 | ≥30 | ≥35 |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа | ≥3,5 | ≥4,0 | ≥4,5 |
| Морозостойкость, циклов | F100 | F200 | F200–F300 |
| Истираемость, г/см² | ≤0,8 | ≤0,7 | ≤0,5 |
| Водопоглощение, % | ≤6 | ≤5 | ≤5 |

Для проектируемого предприятия в качестве базового уровня качества принят класс бетона не ниже В25 при морозостойкости не менее F200 циклов и истираемости не более 0,7 г/см², что соответствует требованиям группы Б и обеспечивает применимость продукции на подавляющем большинстве объектов городского и загородного благоустройства [1]. Достижение указанных характеристик обеспечивается применением метода вибропрессования жёстких бетонных смесей с водоцементным отношением 0,36–0,40, что формирует плотную мелкопористую структуру цементного камня с минимальным объёмом капиллярных пор [4], [5]. Подробное описание технологического процесса и его параметров приводится в параграфе 2.2 настоящей работы.

Целевые клиентские сегменты определены на основании анализа структуры потребления тротуарной плитки в Центральном федеральном округе [10]. Планируемое распределение выручки по каналам сбыта представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Целевые клиентские сегменты и каналы сбыта

| Сегмент | Характеристика | Доля, % | Условия работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Подрядчики благоустройства | Компании-исполнители муниципальных контрактов | 40 | Крупные партии, отсрочка 30–45 дн. |
| Строительные компании | Застройщики МКД и коттеджных посёлков | 20 | Сезонные договоры, документация |
| Строительные сети | Розничные магазины стройматериалов | 15 | Поставка под реализацию |
| Госзакупки (44-ФЗ, 223-ФЗ) | Прямые контракты с муниципалитетами | 10 | Обеспечение заявки, сертификаты |
| Частные заказчики | Владельцы загородных домов, дач | 15 | Мелкие партии, предоплата |

Как следует из представленных данных, около 60 процентов выручки формируется за счёт работы с корпоративными заказчиками (подрядные организации и строительные компании), что обеспечивает регулярные крупные заказы и позволяет планировать загрузку оборудования на перспективу. Участие в государственных закупках (10 процентов) служит дополнительным каналом, обеспечивающим стабильность в периоды сезонного снижения коммерческого спроса. Розничный канал и работа с частными клиентами (30 процентов совокупно) формируют более высокую маржинальность при меньших объёмах отгрузки, что позволяет компенсировать ценовое давление со стороны крупных заказчиков.

Таким образом, проектируемое предприятие представляет собой малое производство в организационно-правовой форме ООО, применяющее упрощённую систему налогообложения и ориентированное на выпуск шести видов вибропрессованной тротуарной плитки, соответствующей требованиям ГОСТ 17608-2017. Размещение в Рязанской области обеспечивает сочетание доступной стоимости ресурсов, близости к рынкам сбыта ЦФО и наличия рыночной ниши при отсутствии крупных региональных конкурентов. Диверсифицированная система каналов сбыта — от прямых корпоративных продаж до розничных поставок и госзакупок — снижает зависимость предприятия от одного типа заказчиков и способствует устойчивой загрузке производственных мощностей.