2.3. Выбор основного и вспомогательного оборудования

Формирование технологической конфигурации предприятия основывается на принципе минимальной достаточности: в инвестиционный бюджет включается только то оборудование, которое необходимо для реализации полного производственного цикла при обеспечении плановой мощности 8 000-10 000 м2 в год [5].

Основным формующим оборудованием линии является вибропресс. Для обоснованного выбора в таблице 2.6 приведено сравнение трёх моделей серии «Рифей» [28].

Таблица 2.6 - Сравнительная характеристика вибропрессов серии «Рифей»

| Параметр | Рифей-Кондор | Рифей-Рам-1000 | Рифей-Буран-2-Р |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м2/ч | 9 | 22 | 79 |
| Установленная мощность, кВт | 13 | 12,5 | 45 |
| Цена (с НДС), руб. | 1 512 000 | 2 998 000 | 6 709 000 |
| Годовая мощность (КИО=0,6) | 10 800 | 26 400 | 94 800 |
| Целевой масштаб | Малое | Среднее | Крупное |

Выбран вибропресс Рифей-Кондор БН.350.300/3,5 (1 512 000 руб.) [28]. Обоснование: эффективная мощность 10 800 м2/год; умеренная стоимость; масса 1 200 кг; мощность 13 кВт; производство в РФ (г. Златоуст); возможность двухсменного режима (до 21 600 м2/год).

Бетоносмеситель ZZBO БП-2Г-375 (250 л, 11 кВт, 1 006 866 руб.) [28].

Таблица 2.7 - Спецификация вспомогательного оборудования

| N | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер ленточный | 1 | 350 000 | 350 000 |
| 2 | Бункер загрузочный | 1 | 89 000 | 89 000 |
| 3 | Поддоны (500x500) | 500 | 800 | 400 000 |
| 4 | Кран-балка (2 т) | 1 | 450 000 | 450 000 |
| 5 | Компрессор воздушный | 1 | 180 000 | 180 000 |
| 6 | Тележки гидравлические | 3 | 30 000 | 90 000 |
| 7 | Стеллажи ярусные | 10 | 25 000 | 250 000 |
| 8 | Весы платформенные | 1 | 45 000 | 45 000 |
| 9 | Система аспирации | 1 | 120 000 | 120 000 |
| 10 | Электрощитовая | 1 | 250 000 | 250 000 |
| 11 | Инструмент, ЗИП | компл. | 100 000 | 100 000 |
|  | ИТОГО |  |  | 2 324 000 |

Итого оборудование: 2 518 866 + 2 324 000 + 200 000 (монтаж) = 5 042 866 руб. [28].

Финансирование осуществляется из двух источников. Собственные средства учредителей — 7 000 000 рублей (два взноса по 3 500 000). Дополнительно привлекается банковский кредит 5 000 000 рублей на 36 месяцев под 10% годовых с льготным периодом 12 месяцев (в первый год выплачиваются только проценты, погашение основного долга — с 13-го месяца) [5]. Общий объём финансирования 12 000 000 рублей покрывает CAPEX, подготовку помещения, формирование оборотного капитала и обеспечивает резерв ликвидности.

Таблица 2.8 - Электрическая нагрузка линии

| Оборудование | Мощность, кВт |
| --- | --- |
| Вибропресс | 13,0 |
| Бетоносмеситель | 11,0 |
| Конвейер | 3,0 |
| Компрессор | 5,5 |
| Кран-балка | 3,0 |
| Аспирация | 2,2 |
| Освещение, АСУ ТП | 5,0 |
| ИТОГО | 42,7 |
| С Кс=0,7 | ~30 |

Необходимо трёхфазное электроснабжение 380 В, не менее 50 кВт [28]. Парогенератор (2 520 000 руб.) на старте не приобретается; применяется естественное твердение 7-14 суток.

Выбранная конфигурация обеспечивает полный цикл при CAPEX ~5,04 млн руб. Совокупное финансирование (7 млн собственных + 5 млн кредит) покрывает оборудование и оборотный капитал. Мощность линии — до 10 800 м2/год.

- [28] — Прайс-лист «Рифей» (v-press.ru)